Brumunddal sørvest – endring og utfyllende regulering, Strandvegen 12 og sykkeltiltak langs fv. 89 Strandvegen

PLANBESKRIVELSE DEL 2 - SYKKELTILTAK LANGS FV 89 STRANDVEGEN 
Strekningen fra Brumunda til Brennerivegen

Ringsaker kommune, 5. november 2018 (forslag til høring)

Innhold

1.	Innhold	2

2.	Bakgrunn og hensikt	2

Innledning	2

Formålet	2

Lokalisering.	2

3.	Forslagsstiller og eiendomsforhold	4

4.	Beskrivelse av endringsforslaget	4

Planlagte tiltak	4

Funksjonelle og miljømessige kvaliteter	5

Endring i plankart.	7

Illustrasjon av mulig framtidig vegløsning	7

5.	Vurdering av konsekvenser av endringsforslag	9

Forholdet til andre overordnede/gjeldende planer og vedtak	9

Berørte interesser	9

Andre tema	9

6.	Samarbeid, medvirkning og planprosess	10

Merknader ved oppstart	10

Møter og dialog	12

Framdrift.	12

Bakgrunn og hensikt

Innledning. Planarbeidet gjennomføres i samarbeid mellom Plan 1 på vegne av Tema eiendom AS og Ringsaker kommune.

Formålet med planarbeidet for sykkeltiltak er å oppdatere/korrigere områdereguleringsplan for Brumunddal sørvest slik at det er sikres mulighet for sykkelveg med fortau langs fv. 89.  Rette feil/manglende byggegrense  områdeplanen og sikre tilstrekkelig areal for framtidig sykkelveg med fortau i samsvar med intensjonene for Brumunddal som sykkelby.

Behovet for endring/feilretting i reguleringsplanen ble oppdaget i forbindelse med dialog om næringsbygget i Strandvegen 12b og oppfylling av rekkefølgekrav om etablering av gang- og sykkelvegforbindelse til sentrum/stasjonen.

Sykkeltiltak langs Strandvegen og utbygging i Strandvegen 12b ses i sammenheng. Privat planforslag/utfyllende regulering for Strandvegen 12b fremmes derfor sammen med kommunens forslag til feilretting og justering for fylkesveg 89 med sykkelveg og fortau.

Lokalisering. Planområdet ligger i Brumunddal, mellom E6 og Brumunddal stasjon/Dovrebanen,  i sørkanten av «Globusområdet», inntil fv89 Strandvegen.

Figur 1. Oversiktskart som viser planområdets plassering av Brumunddal. Samlet areal for regulering av sykkeltiltak og regulering for kontorbygg i Strandvegen 12b.

Figur 2  Utsnitt av områdereguleringsplanen ( før endring) med angitt areal som berøres av arealbehov for sykkelveg med fortau.

Forslagsstiller og eiendomsforhold

Endringsforslaget for samferdselsareal og byggegrense langs fv. 89 fremmes av Ringsaker kommune. Forslaget fremmes sammen med et privat forslag til utfyllende regulering for Strandvegen 12b. Forslagsstiller Plan1 AS på vegne av Tema eiendom AS. Se planbeskrivelse del 1.

Ved oppstart for reguleringsendring gikk man ut fra at breddeutvidelse av areal for gående og syklende og endring i byggegrense berører de private eiendommene Strandvegen 2, 12b, 12c og Brennerivegen 5, samt offentlig vegareal for fylkesveg og kommunal veg.

Nærmere vurderinger viser at det ikke er ytterligere behov for areal fra Strandvegen 2  til selve sykkelvegen med fortau (ut over det som tidligere er regulert) men at det vil være behov for tilgang til arealer langs sykkelveg med fortau for å gjennomføre tiltaket. Dette er anleggssone og eventuelt noe skråninger.   Forklaringen er at dette er en områdereguleringsplan og at den er ikke så detaljert at alle slike hensyn framgår av plankartet.  En kjenner heller ikke eksakt behov for anlegget er ferdig prosjektert.

Det foreslås også en mindre justering av byggegrensa langs fv. 89 utenfor Brennerivegen 6.

Beskrivelse av endringsforslaget

Planlagte tiltak. Planarbeidet vil legge beslag på areal fra berørte eiendommer på kort og/eller lang sikt for å tilrettelegge sykkeltiltak langs fylkesvegen (byggegrense eller del av eiendom regulert til samferdselsformål).

Områdereguleringsplanen har rekkefølgekrav om at nye kontorbygg etc. på Globusområdet må ha sammenhengende gang- og sykkelforbindelse til sentrum og stasjonen.

Forbi Strandvegen 2 forventes det opparbeidet g/s-veg ved fullføring av elvepromenade langs Brumunda og/eller ved utbygging på Strandvegen 12b. G/s-veg gjennom krysset og på strekningen forbi Strandvegen 12b forventes også etablert samtidig med kontorbygg. Jf.   eksisterende rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplanen. (Disse er ikke gjenstand for endring.)

Over eiendommene Strandvegen 12c og Brennerivegen 5 er det behov for å oppdatere byggegrenser og eventuelt nødvendig arealavsetning for samferdselsformål. Dette er sikring av arealer for framtidig sykkelveg med fortau i samsvar med ambisjonene i sykkelbyprosjektet. Det planlegges ikke inngrep i disse eiendommene nå og eksisterende arealbruk vil kunne opprettholdes inntil videre.

Figur 3 viser eksisterende gs-forbindelser, gs-forbindelser under bygging og supplerende strekning som forutsettes etablert for å oppfylle krav om gs- forbindelse for utbygging på Strandvegen 12b.

Funksjonelle og miljømessige kvaliteter. Det langsiktige målet er at det skal komme en hovedsykkelveg med fortau langs fv89 Strandvegen. Løsninger for gående og syklende langs fylkesveg skal avklares med vegvesenet. For tiltak som berører fylkesveger og for hovedsykkelveger har områdereguleringsplanen bestemmelser om at tekniske tegninger skal forelegges vegvesenet før det gis tillatelse til tiltak.  Det tas sikte på bymessig, urban utforming med arealeffektive løsninger.

Figur 4 Eksempel på sykkelveg med fortau. (Foto fra Hamar)

Etappevis utbygging og midlertidige løsninger for gang- og sykkelforbindelse til sentrum. Oppføring av nye næringsbygg i Strandvegen 12b vil utløse krav om sikker gang- og sykkelveg til sentrum/stasjonen. Avklaring av hva som er tilstrekkelig opparbeiding av ferdselsårer og infrastruktur for det enkelte byggeprosjekt, avklares i egen dialog mellom utbygger og kommunen. Dette følger av rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av ferdselsårer og infrastruktur i reguleringsplanbestemmelse 7.1. Denne er ikke gjenstand for endring nå.

For Strandvegen 12b forutsettes omfanget av opparbeidelse avklart med utbygger når det er aktuelt å gjennomføre utbyggingstiltaket. Dette er altså ikke tema for reguleringsendringen/-utfyllingen nå, men omtales her til orientering.

Kommunen mener i utgangspunktet at det er ønskelig og nødvendig  å se på midlertidige løsninger ved etappevis utbygging knyttet til eiendomsutvikling på Globusområdet.    Siden det er etablert gang og sykkelveg ved Brumunda med undergang under Dovrebanen er det naturlig å bruke dette som tilknytningspunkt til sentrum ved utbygging på Globusområdet.  Brennerivegen anses som uaktuell på grunn av den trange  undergangen under Dovrebanen.  Endring av Brennerivegen er avhengig av IC-utbygging på Dovrebanen og det er ikke aktuelt å avvente eiendomsutvikling på Nederkvern/Globus til IC-utbyggingen er ferdig.

Gang- og sykkelarealene langs Brumundas østside er planlagt som felles gs-areal i form av en turveg. Denne skal ferdigstilles av kommunen når E6 er ferdig og er knyttet til arbeidet med  oppgradert flomsikring av  vassdraget. Turvegen forutsettes bygget slik at den kan dekke behovet for helårs gs-forbindelse til sentrum inntil gs-veg på vestsiden av elva er komplett. Turvegen på østsiden av elva anses god nok til å ivareta sikker ferdselsåre for gående og syklende mellom sentrum og nytt næringsbygg i påvente av annen gang- og sykkelutbygging.

Figur 5 eksempel på avslutning av sykkelveg med fortau.

Kommunen forutsetter i utgangspunktet at det skal opparbeides gang- og sykkelarealer langs hele Strandvegen 12b, dvs strekningen fra og med avkjøring fra navnløs kommunal gate i nordvest og sørøstover til VA2, men kryssområdet for fv89/navnløs gate og forbindelse til gs-areal i regulert turveg foran Strandvegen 2.

Det er alternative måter å løse dette på. Dersom det bygges sykkelveg på en kort strekning vil det kunne se underlig ut.  En må derfor vurdere nærmere hvordan dette løses. I første rekke kan man ta sikte på g/s-veg, som er forberedt for senere supplering med fortau. Det vil si bredde, underbygging og forsterkning for sykkelveg med fortau, men at sykkelarealet inntil videre kan være felles gs-veg mens  fortausarealet eventuelt kan være grus eller tilsådd areal.  Alternativet er at krysset mellom fv89 Strandvegen og kommunal gate inn på Globusområdet klargjøres med sykkelfelt og fortau og at det innsnevres til smalere løsning og tilpasses eksisterende situasjon øst for Strandvegen 12b. , ved pumpestasjonen

Endring i plankart. Her beskrives endringene knyttet til sykkelveg langs fylkesveg.

Byggegrense langs fv. 89 er flyttet lenge inn på byggeområdene for å rette en feil i opprinnelig områderegulering der byggegrensen ikke var riktig markert. Endringen skal sikre at det ikke kommer nye bygninger som hemmer muligheten for å etablere hovedadkomst til sentrum med sykkelveger,  fortau og aktuelle kryssløsninger. Det gjelder eiendommene Strandvegen 12b ( delvis) 12c, Brennerivegen 5 og en strekning langs fv89 Strandvegen utenfor Brennerivegen 6-8.

Utvidet areal for samferdselsformål.  Det foreslås utvidet areal for samferdselsformål på  eiendommene Strandvegen 12b, 12c og Brennerivegen 5.  Hensikten er å sikre at det er plass til å  etablere sykkelveg med fortau langs eksisterende kjørebane for fv89 Strandvegen.

Studier av kryssløsning med rundkjøring for Brennerivegen x Strandvegen viser at dette arealbehovet kan være begrenset til et midlertidig behov  dersom rundkjøringskryss forutsettes som kryssløsning.  En legger til grunn at Statens vegvesen og Bane NOR selv må avgjøre om en ønsker å binde seg til valg av kryssløsning nå.  Derfor foreslås samferdselsformålet utvidet. Gjennom høringsfasen og planprosessen kan man eventuelt avklare om en skal utvide samferdselsformålet for å sikre mulighet for sykkelveg med fortau langs eksisterende fylkesvegtrasé med tilhørende «båndlegging» av areal på eiendommene Strandvegen 12c og Brennerivegen 5.

Illustrasjon av mulig framtidig vegløsning. På oppfordring fra vegvesenet er det tegnet opp en mulig framtidig kryssløsning for Strandvegen x Brennerivegen.  Illustrasjonene viser en tenkt rundkjøring som hensiktsmessig kryssform i hovedgatenettet fra E6 og inntil sentrum sør.  Rundkjøring er mer arealkrevende enn alternativet for er T-kryss.  Rundkjøringskryss er brukt som grunnlag for dokumentasjon av antatt arealbehov for framtidig hovedadkomstløsning til sentrum sør med sykkelveg og fortau. Premissene for plassering av illustrert rundkjøringen er at den i størst mulig grad skulle plasseres innenfor eksisterende arealer som er regulert til veg/samferdselsformål.  Det er illustrert to varianter for gang- og sykkelvegløsning («illustrasjon 1» og illustrasjon 2»).

Figur 6 «Illustrasjon 1» viser rundkjøringsløsning der sykkelvegen følger kjørebanen for bil. Blåskravert areal viser trasé dersom sykkelvegen for sykkelveg langs dagens kjørebane for fv89. Grått areal utenfor sykkelveg/fortau er vegeiendom i dag.

«Illustrasjon 1». Uttegning av illustrasjon/mulighetsstudie gatekryss med rundkjøring og tilpasning av veglinjer til dette, viser at rundkjøring kan løses med minimalt behov for arealutvidelse til samferdselsformål. Det meste kan løses innenfor de arealene som er vegeiendom i dag.  Dersom man forutsetter at vegnettet i området skal bygges om til rundkjøring, så har områdereguleringsplanen allerede tilstrekkelig areal for sykkelveg forbi Strandvegen 2 og 12b, og det er tilstrekkelig å rett opp feil/manglende byggegrenser inn mot kryssområdet. Det kan være behov for mindre eiendomsinngrep/grensejusteringer i Brennerivegen 5 og 6, men dette er så lite at hensynet til framtidig veg er tilstrekkelig ivaretatt gjennom byggegrenser.  Se illustrasjon 1 nedenfor.

Dersom en samtidig skal sikre framtidig valgmulighet og sikre mulighet for etablering av  sykkelveg med fortau langs dagens trasé for fv89, vil det være behov for å regulere mer areal til vegformål/samferdselsformål.  Blått skravert areal i figuren ovenfor.

Figur 7 "Illustrasjon 2" viser et alternativ der sykkelveg med fortau ligger inntil et byggeområdet,  tilpasset eksisterende linjeføring for fv. 89, mens kjørebanen for biler er flyttet nærmere E6 for tilpasning til rundkjøring.

«Illustrasjon 2». Denne viser samme kryssløsning som «illustrasjon 1» for biltrafikk/kjørebaner, med viser  en  sykkelveg med fortau langs dagens fylkesvegtrasé i stedet for å følge en mer buet fylkesveglinje inn mot rundkjøringen.

Som «illustrasjon 2» viser,  så kan det være en løsning at sykkelveg med fortau ikke følger bilvegens kurvatur, men heller følger en mindre buet trasé.  Det gir noe mindre byggeområde i en fremtidig situasjon. Det vurderes å ha  liten praktisk betydning mht arealutnyttelse. Årsaken er at eksisterende ledningsnett under bakken uansett legger begrensning for bygging i sonen nærmest fv. 89 Strandvegen ( se kartutsnitt med VA-ledninger på neste side). En mer rettlinjet byggelinje/byggegrense og sykkelveg kan også være bedre for en urban byfront/fasadelinje mot E6 enn en byggelinje som fullt ut tilpasser seg veglinjens kurvatur inn mot et rundkjøringskryss.

Figur 8 viser kartutsnitt med VA-ledninger. VA-ledningstrasé.

Vurdering av konsekvenser av endringsforslag

Forholdet til andre overordnede/gjeldende planer og vedtak. Gang- og sykkelvegtiltaket anses å være i samsvar med overordnede planer og formannskapets vedtak om sykkelby.

Regulering for utvidet areal til gang- og sykkel anses å være i samsvar med intensjonene for områdereguleringen, selv om det viser seg å være behov for  å utvide areal for samferdselsformål ved å justere grensen mellom  samferdselsareal og byggeområde og å endre/rette av byggegrense langs fylkesvegen dersom en skal ivareta muligheten for sykkelveg med fortau langs eksisterende fylkesveg.

Berørte interesser. Det er primært private grunneiere som berøres. Reguleringsplanforslag for utvidelse av samferdselsareal vil legge beslag på arealer av de  berørte eiendommene. Endring i byggegrenser vil redusere bebyggbart areal på eiendommene, men tilpasser områdeplanen til den byggegrensen som ellers gjelder langs fylkesveg 89 Strandvegen. At byggegrensen mangler forbi Strandvegen 12b-c, Brennerivegen 5 og 6+8 er en feil i områdereguleringsplanen. Gang- og sykkelutbygging er en forutsetning for framtidig eiendomsutvikling for alle eiendommer i området.

Tiltaket berører også interesser knyttet til prosjektet sykkelby i  Brumunddal som er et samarbeid mellom Vegvesenet og kommunen.

Andre tema.  Dette er en endring av en nylig vedtatt områderegleringsplan ( 2017). Endringen for veg-/samferdselsformålet er i praksis en justering av grensen mellom byggeområde og samferdselsformål i en begrenset del av en stort planområde.  For de fleste tema vil foreliggende utredninger i områdeplanen være fullt ut gjeldende og ikke endres/påvirkes av endringsforslaget.

Naturmangfold. Det er ikke registrert endringer i området siden vedtak av områdeplanen.  Området er i sin helhet vegareal og/eller del av næringstomter i dag.  Endringsforslaget nå medfører ikke endrede  vilkår for naturmangfold.

Kultuminner/kultumiljøer.  Endring av byggegrense foran Bryggerivegen 6 og 8 berører bevaringsområde for brenneriet og kvernveita.  Feilretting/gjennomføring av en sammenhengende og konsekvent byggegrenser mot vegareal anses ikke å berøre kulturmiljøet. En ser ingen grunn til å redusere avstanden mellom vegformål og byggegrense fordi det er naturlig å påregnes større romslighet langs vegen i dette området. Ethvert byggetiltak innenfor området vil uansett kreve avklaring av forholdet til bevaringsformålet. Endringsforslaget nå anses ikke å negative konsekvenser for bevaringsformålet.

Støy og luftkvalitet. Ingen endring i forhold til områdeplanen. Det reguleres for samferdselsformål (og næringsformål) og uten at støy- eller luftfølsom virksomhet er berørt.

Universell utforming ivaretas gjennom utforming etter gjeldende håndbøker og lovverk. Området er flatt og uten naturlige terrengutfordringer mht stigning.  Ingen endring i forhold til områdeplanen.

Samfunnssikkerhet og beredskap. Ingen endring i forhold til områdeplanen for dette fagområdet. Foreliggende ROS-analyse er dekkende også for endringen i samferdselsformål med byggegrense langs veg.

Strekningen ligger i et område som er utsatt for flom fra Brumunda og Mjøsa. Flomsikring langs Brumunda er under planlegging og vil bli fullført når E6-utbyggingen er ferdig. I områdereguleringsplanen er det forutsatt at nye bygninger som trenger 200-års flomsikring må heves av hensyn til flom fra Mjøsa.  Gang- og sykkelveg forutsettes å kunne bygges på samme høyde som eksisterende fylkesveg. Ca. kote 126-127. Det betyr at det kan være risiko for at vegstrekningen er oversvømt ved 200-årsflom i Mjøsa. E6-fyllinga  og flomsikring langs elva vil beskytte mot bølgepåvirkning/utvasking. Vegstrekningen kan bli oversvømt men endringsforslaget vil ikke endre forutsetningene for adkomst til området i forhold til områdereguleringsplanen.

Tiltaket bidrar til sikrere ferdsel for gående og syklende i et område som har blandet trafikk med gjennomgangstrafikk og høy andel næringsvirksomhet med tungtransport.

Barn og unge og universell utforming.  Ingen endring i forhold til områdeplanen. Tilrettelegging for trygge gang- og sykkelveger er generelt positivt. Det er ellers ikke særskilte interesser knyttet til barn- og unge i området.  Det reguleres ikke for formål der barn og unge er interessegruppe eller for formål som utløser krav om lekeplass e.a.

For barn og unge og universell utforming er det en fordel at hensynet til areal for gående og syklende sikres bedre. Området er tilnærmet flatt og det er ingen terrengmessige utfordringer for universell utforming som krever avklaring i arealplan.

Samarbeid, medvirkning og planprosess

Merknader ved oppstart. Berørte grunneiere  er kontaktet/forhåndsvarslet på telefon og med brev  ved oppstart. Innkomne uttalelser ved oppstart ( her referert med fokus på samferdselsformål):

Brumunddal Auto-rep., v/Knut Østmo, Strandvegen 12c, påpeker at det drives bilverksted på eiendommen og at tilstrekkelig med biloppstillingsplasser er avgjørende for virksomheten. De er avhengige av å beholde alle muligheter for oppstilling av biler også på baksiden av bygget og trenger erstatningsplasser dersom ny gang- og sykkelveg legger beslag på areal til parkeringsplasser eller blokkerer videre bruk av arealer som ved behov brukes til biloppstilling i dag. Antyder at de risikerer å gå glipp av 15-20 parkeringsplasser.

Eidsiva energi AS, eier av fordelingsnett for elektrisitet, informerer om eksisterende anlegg og forutsetter at de kontaktes tidlig for å avklare kapasitet i nettet.

LUKS, Leverandørenes utvikling og kompetansesenter, skriver en generell uttalelse for å ivareta interessene for varetransportbransjen.  Etablering av sykkelveg krever at eksisterende varemottak ivaretas for å unngå konflikt. Referer bransjekrav om sikkerhetsavstand, frihøyde og –bredde mm, arbeidsmiljøloven, TEK mm.

BaneNOR viser til at Strandvegen er båndlagt i kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal. Strandvegen er aktuell framtidig adkomst til Brumunddal sentrum og stasjon når/hvis Amlund bru må rives som følge av dobbeltspor, og at det i arbeidet med reguleringsplan for Strandvegen og sykkeltiltak langs fv.89 må tas høyde for forventet trafikkvekst og at Strandvegen eventuelt må oppgraderes.

Fylkesmannen i Hedmark tar opp følgende i sin uttalelse: Nasjonale føringer og forventning i planlegging. Mulighet for forurenset grunn i industriområdet og at kommunen må påse at dette ivaretas i samsvar med forurensningsforskriften.  Samfunnssikkerhet inkludert klimaendringer inkludert forutsetning om at NVE må høres mm.  ( Mht NVE se nedenfor.)

NVE har gitt en generell uttalelse for forutsetter at de kontaktes særskilt dersom det er ønskelig med konkret bistand.

Merknad mht flom: Det anses ikke å være behov for særskilt bistand fra NVE idet dette prosjektet føyer seg inn i prinsippene for utbygging i/ved flomutsatt områder som avklart  gjennom gjeldende områdereguleringsplan. Forholdet til flom i Brumunda og Mjøsa løses ved at byggeområder heves til flomsikker høyde over Mjøsa. Lokale veger nederst mot E6 kan ligge noe lavere, på eksisterende høyde.  Inntil Brumunda er komplett flomsikret ned til Mjøsa, må en også påse at byggeområdene er sikret mot elveflom.  Flomsikring skal fullføres sammen med turveger og gs-veger langs elva når E6-anleggene er ferdig.

Hedmark fylkeskommune har ingen merknader til oppstart verken mht planfaglige forhold eller kulturminner.

Statens vegvesen Region øst, bekrefter at forutsetningene for vegsystem og kryssløsninger for fv89 langs E6 er endret etter at reguleringsplan for E6 ble vedtatt og at det nå er mer aktuelt å se på kryssløsninger for fv89 Strandvegen x Brennerivegen enn omlegging/utretting av fv89 Strandvegen langs E6. Det bekreftes også at det er tilstrekkelig vegareal langs E6 for eventuell framtidig breddeutvidelse for fv89.

Det bes om at planarbeidet avklarer forholdet for omlegging/utretting av fv89 Strandvegen og at planarbeidet viser mulige prinsipper for fv89 i framtida. Det bes spesielt om at krysset Strandvegen-Brennerivegen blir vurdert med tanke på trafikksikkerhet, og forholdet for gående og syklende i området. Det bes også om avklaring av om 7,5m byggegrense langs regulert samferdselsformål er hensiktsmessig.

Vegvesenet er skeptisk til en løsning der det først bygges gs-veg som senere skal utvides til sykkelveg med fortau og er usikre på om kommunen oppnår det de ønsker ved en slik løsning. Det bes også om en avklaring av ansvarsfordeling for realisering av tiltak langs fv. 89. Dette er begrunnet i et utsagn om at områdeplanen for Brumunddal sør-vest legger opptil endret arealbruk for Globusområdet uten at vurdering av nødvendige tiltak i eksisterende infrastrukturen er gjort.

Det vises til møte/samtale 8.8.2018 og bes om videre samarbeid knyttet til avklaringer for fv89 Strandvegen med tilhørende gang- og sykkelanlegg.

Møter og dialog. Kommunen har tatt kontakt på telefon i tillegg til varsel i brev. Det har vært dialog etter behov og ønske for den enkelte.

8. august 2018 var det møte med vegvesenet siden tiltaket berører fylkesveg og de er samarbeidspart i sykkelbyprosjektet og de er senere holdt orientert.

For Strandvegen 2 har det også vært dialog mellom eier og kommunen vedrørende planlegging av elvepromenade/flomsikring og arealbehov for å slutte elvepromenaden til fv89.

Gjennom uttalelse fra vegvesenet er det avklart at det er tilstrekkelig areal i området for å ivareta eventuell framtidig breddeutvidelse av fv89 som del av hovedadkomst til sentrum sør via Strandvegen. Strandvegen med en sone på begge sider, er båndlagt i kommunedelplan for IC Dovrebanen fordi det er sannsynlig at Strandvegen/Brennerivegen blir framtidig hovedadkomst til sentrum fra sør hvis Berger Langmoens veg (Amlund bru) må rives som følge av dobbeltspor. BaneNOR er varslet og har gitt uttalelse der de bekrefter at tiltaket er ok forutsatt av vegvesenet som vegmyndighet godkjenner det.

Framdrift. Planlagt framdrift er:

Varsel om oppstart med uttalefrist					Juni –august 2018
Forlag til endring/utfylling sendes til høring til berørte parter 	November-desember 2018
Planendring ferdigstilles for sluttbehandling/vedtak		Januar 2019